附件2

粉尘作业场所检查情况表

企业名称：                                               检查时间：                               检查结果：

| 基 础 管 理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 主要问题 |  | 整改措施 |  |
| 1 | 安全生产 责任制 | 是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全规章 制度 | 是否建立健全粉尘作业安全管理制度并严格落实。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育 培训 | 企业是否组织从业人员宣贯《严防企业粉尘爆炸五条规定》，重点岗位员工上岗前是否经过粉尘防爆安全知识培训，并掌握粉尘防爆相关规定和防范技能。 |  |  |  |  |
| 4 | 专项治理 | 是否按照安委办明电〔2014〕19号和安委办明电〔2015〕14号文件要求，进行自查自改，落实整改措施。 |  |  |  |  |
| 5 | 隐患排查 治理 | 是否建立隐患排查治理制度，台账是否闭合。企业是否定期进行粉尘防爆安全检查，并做好记录。 |  |  |  |  |
| 6 | 应急管理 | 是否制定粉尘爆炸事故专项应急预案，保证作业和施救人员掌握相关内容。是否组织应急演练。 |  |  |  |  |
| 现 场 安 全 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 主要问题 |  | 整改措施 |
| 7 | 厂房结构 | 严禁设置在非框架结构、泄爆面积不足的违规多层厂房内，严禁厂房与其他建筑安全间距不达标或设置在居民区内。 |  |  |  |  |
| 8 | 除尘系统 | 除尘系统必须按防爆标准规范设计、安装和使用，按规定设置泄爆装置，并采取防雷防静电措施。除尘系统必须按工艺分区相对独立设置，不同类别的粉尘或烟尘等管网严禁互连互通。 |  |  |  |  |
| 9 | 粉尘清理 | 必须建立粉尘清理制度，按规定对作业现场，除尘滤袋、管道和灰斗内的积尘进行及时规范清理。严禁采用正压气体吹扫。 |  |  |  |  |
| 10 | 电气设备 | 必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用铁质等易产生火花作业工具。 |  |  |  |  |
| 11 | 防水防潮 | 必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。 |  |  |  |  |
| 12 | 防护措施 | 必须严格执行打磨抛光作业、动火作业、检维修作业等安全操作规程和危险作业审批制度，严禁员工不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。 |  |  |  |  |

注：检查结果，填写限期整改、停产整顿、取缔关闭等执法措施。